关于东莞市九川实业有限公司新建和（扩建）项目

竣工环境保护验收意见

- 2019年04月09日，东莞市九川实业有限公司根据东莞市九川实业有限公司新建和（扩建）项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市寮步镇塘唇村金富一路10号。

规模：占地面积1500m2，总建筑面积1500m2。

主要建设内容：项目主要从事吸塑制品、石膏模具（用于生产自用）的生产，年加工生产吸塑制品100万件、石膏模具500套。主要设备有吸塑成型机10台、液压裁断机7台、机械裁断机7台、吸塑样板机1台、吸塑热压机1台、折边机2台、雕刻机1台、镂床1台、木锯台1台、空压机5台、清洗水池2个。

2、环保审批情况

东莞市九川实业有限公司新建和（扩建）项目位于东莞市寮步镇塘唇村金富一路10号（北纬23°01′22.81″，东经113°51′25.54″），是由东莞市九川实业有限公司投资建设。项目于2018年07月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《东莞市九川实业有限公司新建项目环境影响报告表》，并于2018年10月24日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建〔2018〕9648号。项目于2018年11月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《东莞市九川实业有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于2019年01月18日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建〔2019〕1258号。

3、投资情况

项目扩建后总投资55万元，其中新建项目投资50万元，环保投资15万元，占投资的30%；扩建部分投资5万，环保投资1万元，占投资的20%。

4、验收范围

本次验收只针对吸塑成型、雕刻、开料、混合、镂边工序废气和噪声。生活污水、折边、热压工序废气和固废不在验收范围内。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市九川实业有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2018〕9648号）和《关于东莞市九川实业有限公司（扩建）项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2019〕1258号），具体如下：

表1 环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 吸塑成型工序 | 非甲烷总烃 | 将吸塑成型工序产生的废气集中收集后经UV光解催化设备处理后通过管道引至楼顶高空排放，逸出废气无组织排放 | 有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值；无组织废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9中企业边界大气污染物浓度限值标准 | 已落实 |
|  | 混合、镂边工序 | 粉尘 | 加强车间机械通排风 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值 | 已落实 |
|  | 雕刻工序 | 粉尘 | 将雕刻工序产生的废气集中收集后经布袋除尘器处理后通过管道引至楼顶高空排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级排放标准 | 已落实 |
|  | 开料工序 | 粉尘 | 将开料工序产生的木屑粉尘集中收集后经管道引至高空排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级排放标准 | 已落实 |
| 声污染物 | 生产设备、辅助设备、空压机 | 噪声 | 平日加强设备的维护；选用低噪声设备；合理布置车间，隔声、减震等措施；自然衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准 | 已落实 |

因此，本项目建设完成后在有效落实以上措施下，项目所产生的污染物不会对项目周围环境造成明显影响。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市九川实业有限公司新建和（扩建）项目监测报告QFHJ 20190313003》）

五、验收结论

本项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位新建和（扩建）项目通过环境保护自主验收。
六、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

东莞市九川实业有限公司

2019年04月09日