关于东莞市金都印刷制品有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

- 2019年10月15日，东莞市金都印刷制品有限公司根据东莞市金都印刷制品有限公司建设项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市塘厦镇清湖头清凤路6A号。

规模：占地面积2240m2，建筑面积4450m2。

主要建设内容：项目主要从事彩盒、说明书、彩卡、不干胶标签、水贴的加工生产，年加工生产彩盒500万个，说明书100万张，彩卡300万个，不干胶标签80万张、水贴90万张。主要设备有4色印刷机1台、单色印刷机1台、晒版机1台、粘合机2台、手动过胶机1台、自动过胶机1台、商标机3台、上光油机1台、烫金机2台、丝印机4台等。

2、环保审批情况

东莞市金都印刷制品有限公司建设项目位于东莞市塘厦镇清湖头清凤路6A号（北纬22°46'58.70"；东经114°05'41.02"），是由东莞市金都印刷制品有限公司投资建设。项目于2018年08月委托广西圣川环保工程有限公司编制了《东莞市金都印刷制品有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月14日通过了东莞市环境保护局审批同意建设，审批文号为东环建〔2018〕11025号。

3、投资情况

项目总投资150万元，其中环保投资9万元，占总投资的6%。

4、验收范围

本次验收只针对生活污水、废气、噪声污染防治设施竣工验收。油烟和固体废物污染防治设施竣工验收不在验收范围内。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市金都印刷制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2018〕11025号），具体如下：

（一）项目建成后不排放生产性废水。印刷工序循环冷却用水循环使用，不外排。冲版废水经固定装置收集后交由有资质的零星废水回收单位处理。生活污水经有效处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准后排入市政管网，经市政管网引至城市污水处理厂处理。

（二）印刷、丝印、印商标工序设置在密闭空间内，产生的废气经UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，废气排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）（平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷）Ⅱ时段排气筒排放限值第Ⅱ时段排气筒排放限值；上光油、粘合、过胶、裱纸、裱坑工序设置在密闭空间内，产生的废气经UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值。

（三）项目落实了有效的生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市金都印刷制品有限公司建设项目监测报告QFHJ 20190918006》）

五、验收结论

本建设项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位建设项目通过环境保护自主验收。

六、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

七、验收成员

| 序号 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

东莞市金都印刷制品有限公司

2019年10月15日