关于东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目

竣工环境保护验收意见

- 2022年8月29日，东莞市绿洲五金科技有限公司根据东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：广东省东莞市大岭山镇大塘地塘岭路39号1栋501室。

规模：占地面积2400m2，建筑面积2400m2。

主要建设内容：项目年加工生产锌合金外壳535.24吨、铝制外壳50吨、自用模具100套。设置压铸机10台、熔炉10台、磨削机3台、切割机8台、镭雕机12台、抛光机6台等设备。

2、环保审批情况

东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目位于广东省东莞市大岭山镇大塘地塘岭路39号1栋501室（厂址中心地理坐标：北纬22°52'4.296"，东经113°48'54.427"），是由东莞市绿洲五金科技有限公司投资建设。项目于2022年3月委托东莞市鸿诚环保科技有限公司编制了《东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目环境影响报告表》，并于2022年4月18日通过了东莞市生态环境局审批同意建设，审批文号为东环建〔2022〕2652号。

3、投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。

4、验收范围

本次验收针对生活污水、熔化、压铸、打标、抛光、磨削工序废气、噪声和固体废物污染防治设施竣工验收。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2022〕2652号），具体如下：

（一）项目不排放生产性废水。压铸工序冷却水和水喷淋用水循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。

（二）熔化、压铸、打标工序产生的颗粒物经水喷淋处理后高空排放，有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1金属熔炼（化）“电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉d ”大气污染物排放限值，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。抛光、磨削工序产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市绿洲五金科技有限公司（迁建）建设项目监测报告QFHJ 20220804012》）

五、环境保护设施调试效果

东莞市绿洲五金科技有限公司于2022年8月4、5日进行现场验收监测，验收期间监测结果如下：

（一）废水监测结果

项目生活污水满足达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值要求。

（二）废气监测结果

项目熔化、压铸、打标工序废气经水喷淋处理后，颗粒物最大排放浓度为29.9mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》

（GB 39726-2020）表1金属熔炼（化）“电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉d”大气污染物排放限值标准。

项目熔化、压铸、打标、抛光、磨削工序无组织废气经加强车间通风后，厂界颗粒物监控点最大排放浓度为0.68mg/m3，满足《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。厂区内颗粒物监控点最大排放浓度为0.80mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值标准。

（三）厂界噪声监测结果

本项目噪声主要为压铸机、火花机等生产设备产生的噪声，项通过选用低噪设备，合理布局噪声源，采用密闭形式，加强维修保养等综合治理措施来降低噪声。验收监测期间，厂界昼间噪声监测值为56～59dB(A)，噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）2类标准的要求。

（四）固体废物环境保护设施落实情况及效果

项目生活垃圾经统一收集后交由环卫部门清运处理；项目生产过程中产生的一般工业固体废物经收集后交专业公司回收处理；项目危险废物经分类收集后交有资质单位处理。不会对周围环境产生直接影响。

六、验收结论

本（迁建）建设项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位（迁建）建设项目通过环境保护自主验收。

七、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

八、验收成员

| 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

东莞市绿洲五金科技有限公司

2022年8月29日