关于东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目

竣工环境保护验收意见

- 2023年11月30日，东莞市铧拓展示用品有限公司根据东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目竣工环境保护自主验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市黄江镇北岸社区北岸一路16号6栋三楼。

规模：占地面积1000m2，建筑面积1000m2。

主要建设内容：扩建后项目年加工生产包布展示模特3000台。设置电批共4台、刻笔共2台、震磨机共4台、风磨机共4台、手磨机共4台、空压机共1台、手持搅拌机共1台、气动风批共4台等设备。

2、环保审批情况

东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目位于东莞市黄江镇北岸社区北岸一路16号6栋三楼（北纬 22°53'4.418"，东经 114°0'1.294"），是由东莞市铧拓展示用品有限公司投资建设。项目于2022年4月委托东莞市鸿诚环保科技有限公司编制了《东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目环境影响报告表（污染影响类）》，并于2023年4月19日通过了东莞市生态环境局审批同意建设，审批文号为东环建〔2023〕3564号。

3、投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

4、验收范围

本次验收范围为生活污水、搅拌、糊制、固化、打磨工序废气、厂界噪声和固体废物污染防治设施竣工验收。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

三、项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2023〕3564号），具体如下：

（一）项目不排放生产性废水。水喷淋用水循环使用，不外排。

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》

(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。

（二）搅拌、糊制、固化工序废气经二级活性炭吸附处理后高空排放，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB 31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值标准，厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值标准，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2中恶臭污染物排放标准，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。打磨工序废气经水喷淋处理后高空排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准，厂界无组织排放执行《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。厂区内无组织废气中非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准。

（三）做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存，并依法依规处理处置。

四、项目验收监测情况

经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市铧拓展示用品有限公司（扩建）项目监测报告QFHJ 20231106004》）

五、环境保护设施调试效果

东莞市铧拓展示用品有限公司于2023年11月6、7日进行现场验收监测，验收期间监测结果如下：

（一）废水监测结果

项目生活污水满足《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值的要求。

（二）废气监测结果

项目搅拌、糊制、固化工序废气经二级活性炭吸附处理后，非甲烷总烃最大排放浓度为4.08mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值标准要求，厂界监控点最大排放浓度为0.80mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准要求；苯乙烯未检出，有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值标准要求，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准要求；臭气浓度最大排放浓度为1737（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准要求，厂界监控点最大排放浓度为17（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》

(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准要求。

项目打磨工序废气经水喷淋处理后，颗粒物最大排放浓度为29.0mg/m3，满足《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准要求，厂界监控点最大排放浓度为0.61mg/m3，满足《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准要求。

项目厂区内非甲烷总烃监控点最大排放浓度为1.75mg/m3，满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准要求。

（三）厂界噪声监测结果

项目主要噪声为生产设备、辅助设备噪声，通过选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等措施，降低设备噪声对周围环境的影响。验收监测期间，厂界昼间噪声监测值为61～63dB(A)，噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准的要求。

（四）固废监测结果

项目产生的一般工业固体废物经集中收集后交由专业公司回收处理，危险废物经集中收集后定期交由有资质的单位进行回收处理，员工生活垃圾由环卫部门定期统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。

六、验收结论

本扩建项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意我单位扩建项目通过环境保护自主验收。

七、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

八、验收成员组

| 序号 | 验收组 | 单位名称 | 身份证号码 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 东莞市铧拓展示用品有限公司 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 东莞市铧拓展示用品有限公司 |  |  |  |
| 3 | 施工单位 |  |  |  |  |
| 4 | 监测单位 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 |  |  |  |

东莞市铧拓展示用品有限公司

2023年11月30日